tst 11322

###### Revizyon

ICS 67.160.20

LİMON SUYU KONSANTRESİ - DONDURULMUŞ Concentrated lemon juice - Frozen

I.MÜTALAA

2015/104984

Bu tasarıya görüş verilirken, tasarı metni içerisinde kullanılan kelime ve/veya ifadelerle ilgili olarak bilinen patent hakları hususunda tarafımıza bilgi ve gerekli dokümanın sağlanması da göz önünde bulundurulmalıdır.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar/ANKARA

Ön söz

- Bu tasarı, Türk Standardları Enstitüsü’nün Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Kurulu’na bağlı 
TK24 Gıda Teknik Komitesi’nce hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun ….. tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

- Bu tasarıya görüş verilirken, tasarı metni içerisinde kullanılan kelime ve/veya ifadelerle ilgili olarak bilinen patent hakları hususunda tarafımıza bilgi ve gerekli dokümanın sağlanması da göz önünde bulundurulmalıdır.

İçindekiler

1	Kapsam	1

2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar	1

3	Terimler ve tarifler	1

3.1	Dondurulmuş limon suyu konsantresi	1

3.2	Yabancı madde	1

4	Sınıflandırma ve özellikler	2

4.1	Tipler	2

4.2	Duyusal ve fiziksel özellikler	2

4.3	Kimyasal özellikler	2

4.4	Tip özellikleri	2

4.5	Özellik, muayene ve deney madde numaraları	2

5	Numune alma, muayene ve deneyler	3

5.1	Numune alma	3

5.2	Muayeneler	3

5.3	Deneyler	3

5.4	Değerlendirme	4

5.5	Muayene ve deney raporu	4

6	Piyasaya arz	4

6.1	Ambalajlama	4

6.2	İşaretleme	4

6.3	Muhafaza ve taşıma	4

7	Çeşitli hükümler	5

Yararlanılan kaynaklar	5

Limon suyu konsantresi - Dondurulmuş

# 1	Kapsam

Bu standard dondurulmuş limon suyu konsantresini kapsar.

# 2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Bu standardda diğer standard ve/veya dökümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte ingilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.

| TS No | Türkçe Adı | İngilizce Adı |
| --- | --- | --- |
| TS 545 | Ayarlı çözeltilerin hazırlanması | Preparation of standard solutions for volumetric analysis |
| TS EN 1133 | Meyve ve sebze suları - Formol sayısı tayini | Fruit and vegetable juices - Determination of the formol number |
| TS 1535 | Portakal suyu | Orange juice |
| TS 1537 | Konsantre portakal suyu | Concentrated orange juice |
| TS 1594 ISO 2448 | Meyve ve sebze ürünleri - Etanol muhtevası tayini | Fruit and vegetable products - Determination of ethanol content |
| TS 2104 | Belirteçler - Belirteç çözeltileri hazırlama yöntemleri | Indicators - Methods of preparation of inducator solutions |
| TS EN ISO 3696 | Su - analitik laboratuvarında kullanılan -Özellikler ve deney metotları | Water for analytical laboratory use -Specification and test methods |
| TS 4890 | Meyve ve sebze mamulleri - Çözünür katı madde miktarı tayini - Refraktometrik metot | Fruit and vegetable products - Determination of soluble solids content - Refractometric method |
| TS 6178 ISO 7466 | Meyve ve sebze ürünleri - 5 - Hidroksimetilfurfural (5- Hmf) içeriğinin tayini | Fruit and vegetable products; Determination of 5-hydroxymethylfurfural (5-hmf) content |
| TS 6473 | Meyve, sebze ve mamulleri - Uçucu asitlik tayini | Fruits, vegetables and derived products -Determination of volatile acidity |
| TS 11359 | Ambalajlanmış madde ve mamuller - Kütle ve hacimlerinin kontrol esasları | Determination of mass and volume of the pre - packed goods |
| TS 13568 | Meşrubat | Beverages |
| TS EN 12147 | Meyve ve sebze suları - Titre edilebilir asidite tayini | Fruit and vegetable juices - Determination of titrable acidity |
| TS EN 12631 | Meyve ve sebze suları - D - Laktik asit ve laktik asit (laktat) muhtevasının enzimatik tayini - Nad spektrometrik metot | Fruit and vegetable juices - Enzymatıc determination of D - and L - lactic acid (lactate) content - Nad spectrometric method |
| TS ISO 22855 | Meyve ve sebze ürünleri - Benzoik asit ve sorbik asit derişimlerinin tayini -Yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi | Fruit and vegetable products - Determination of benzoic acid and sorbic acid concentrations - High performance liquid chromatography method |

# 3	Terimler ve tarifler

## Dondurulmuş limon suyu konsantresi

Dondurulmuş limon suyu konsantresi, limonun (Citrus limonia) endokarp kısmından, tekniğine uygun olarak elde edilen tabii meyve suyunun fiziksel yollarla suyunun azaltılması ve dondurulması ile hazırlanan mamul.

## 3.2	Yabancı madde

Dondurulmuş limon suyu konsantresindin kendisinden başka bulunan, gözle görülebilir her türlü madde.

# Sınıflandırma ve özellikler

## 4.1	Tipler

Dondurulmuş limon suyu konsantresi, ihtiva ettiği kaba pulp oranına göre

- Kaba pulp oranı düşük,

- Kaba pulp oranı yüksek olmak üzere

iki tiptir.

## 4.2	Duyusal ve fiziksel özellikler

Dondurulmuş limon suyu konsantresi duyusal özellikleri Çizelge 1’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 1 Dondurulmuş limon suyu konsantresi duyusal özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Renk ve görünüş | Kendine özgü renk ve görünüşte olmalıdır. |
| Tat ve koku | Kendine özgü tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku ihtiva etmemelidir. |
| Yabancı madde | Bulunmamalıdır. |

## 4.3	Kimyasal özellikler

Dondurulmuş limon suyu konsantresi kimyasal özellikleri Çizelge 2'de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 2 - Dondurulmuş limon suyu konsantresi kimyasal özellikleri

| Özellik | ##### Değer |
| --- | --- |
| Suda çözünür kuru madde(refraktometrik), %m/m, en az | ##### 40 |
| Titre edilebilir asitlik (sitrik asit cinsinden), % (m/m), en çok | 4 |
| Laktik asit, g/L, en çok | 0,4 |
| Uçucu asit, g/L, en çok | 0,3 |
| Etil alkol, g/L, en çok | 3,0 |
| Hidroksimetilfurfural (HMF), mg/L, en çok | 10 |
| Formol sayısı (100 mL için harcanan 0,1 M NaOH hacmi, mL), en az | 13 |
| Sorbik ve benzoik asit | Bulunmamalı |
| Uçucu yağ, % (V/m), en çok | 0,05 |
| Pektin-esteraz (PE) aktivitesi | Bulunmamalı |
| NOT - Çözünür katı madde ve pektin esteraz aktivitesi dışındaki özellikler, konsantrenin % 6 çözünür katı madde (refraktometrik) bulunduracak şekilde seyreltilmesi ile elde edilen limon suyunda tayin edilen değerleri göstermektedir. |  |

## 4.4	Tip özellikleri

- Kaba pulp oranı düşük dondurulmuş limon suyu konsantresi kaba pulp oranı % 5 (v/v)'i geçmemelidir.

- Kaba pulp oranı yüksek dondurulmuş limon suyu konsantresi kaba pulp oranı % 10 (v/v)'u geçmemelidir.

## 4.5	Özellik, muayene ve deney madde numaraları

Özellik, muayene ve deney madde numaraları Çizelge 3’de verilmiştir.

Çizelge 3 - Özellik, muayene ve deney madde numaraları

| Özellikler | Özellik madde no. | Muayene ve deney madde no. |
| --- | --- | --- |
| Ambalaj | 6.1 ve 6.2 | 5.2.1 |
| Duyusal ve fiziksel | 4.2 | 5.2.2 |
| Kaba pulp oranı | 4.1 | 5.3.1 |
| Suda çözünür kuru madde | 4.3 | 5.3.2 |
| Titre edilebilir asitlik | 4.3 | 5.3.3 |
| Laktik asit | 4.3 | 5.3.4 |
| Uçucu asit | 4.3 | 5.3.5 |
| Etil alkol | 4.3 | 5.3.6 |
| Hidroksimetilfurfural (HMF) | 4.3 | 5.3.7 |
| Formol sayısı | 4.3 | 5.3.8 |
| Sorbik ve benzoik asit | 4.3 | 5.3.9 |
| Uçucu yağ | 4.3 | 5.3.10 |
| Pektin-esteraz (PE) aktivitesi | 4.3 | 5.3.11 |

# 5	Numune alma, muayene ve deneyler

## 5.1	Numune alma

Ambalajı, ambalaj büyüklüğü, tipi, firmaca tavsiye edilen tüketim tarihi, parti veya seri numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan dondurulmuş limon suyu konsantresi bir parti sayılır ve partiden numune TS 13568'e göre alınır.

## 5.2	Muayeneler

### 5.2.1	Ambalaj muayenesi

Ambalaj muayenesi, bakılarak, ölçülerek ve ellenerek, TS 11359’a göre yapılır. Ambalajın Madde 6.1 ve Madde 6.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.2.2	Duyusal ve fiziksel muayene

Duyusal muayene, bakılarak, tadılarak ve koklanarak yapılır ve sonucun Madde 4.2'e uygun olup olmadığına bakılır.

## 5.3	Deneyler

Deneylerde TS EN ISO 3696 Sınıf 3’e uygun damıtık su veya buna eş değer saflıktaki su kullanılmalıdır. Kullanılan tüm reaktifler analitik saflıkta olmalı, ayarlı çözeltiler TS 545'e, belirteç çözeltiler ise TS 2104'e göre hazırlanmalı ve dondurulmuş limon suyu konsantresi çözdürülerek sıcaklığı laboratuvar sıcaklığına getirilmelidir.

### 5.3.1 Kaba pulp oranı tayini

Kaba pulp oranı tayini, TS 1537'ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.1’e uygun olup olmadığına bakılır.

    - Suda çözünür kuru madde tayini

### Suda çözünür kuru madde tayini, TS 4890’a göre yapılır ve sonucun Madde 4.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

    - Titre edilebilir asitlik tayini

Titre edilebilir asitlik tayini, TS EN 12147'ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.4	Laktik asit tayini

Laktik asit tayini, TS EN 12631'e göre yapılır ve sonucun Madde 4.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.5	Uçucu asit tayini

Uçucu asit tayini, TS 6473’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.6 	Etil alkol tayini

Etil alkol tayini, TS 1594 ISO 2448'e göre yapılır ve sonucun Madde 4.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.7	Hidroksimetilfurfural tayini

Hidroksimetilfurfural tayini, TS 6178 ISO 7466'ya göre yapılır ve sonucun Madde 4.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.8	Formol sayısı tayini

Formol sayısı tayini, TS EN 1133’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.9	Sorbik ve benzoik asit tayini

Sorbik ve benzoik asit tayini, TS ISO 22855’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.10	Uçucu yağ tayini

Uçucu yağ tayini, TS 1535’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.11	Pektin-esteraz (PE) aktivitesi tayini

Pektin esteraz (PE) aktivitesi tayini, TS 1537'ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.3'e uygun olup olmadığına bakılır.

## 5.4	Değerlendirme

Muayene ve deney sonuçları bu standarda uygunsa parti standarda uygun sayılır.

## 5.5	Muayene ve deney raporu

Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

- Firmanın adı ve adresi,

- Muayene ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvarın adı,

- Muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları, görev ve meslekleri,

- Numunenin alındığı tarih ile muayene ve deney tarihi,

- Numunenin tanıtılması,

- Muayene ve deneylerde uygulanan standardların numaraları,

- Sonuçların gösterilmesi,

- Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler,

- Uygulanan muayene ve deney yöntemlerinde belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen, fakat muayene ve deneyde yer almış olan işlemler,

- Standarda uygun olup olmadığı,

- Rapora ait seri numarası ve tarih, her sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı.

# 6	Piyasaya arz

## 6.1	Ambalajlama

Dondurulmuş limon suyu konsantresi, niteliğini bozmayacak, mevzuatına uygun ambalaj malzemeleri içerisinde piyasaya arz edilir.

## 6.2	İşaretleme

Ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.

- Firmanın ticari unvanı, adı, adresi, varsa tescilli markası,

- Bu standardın işaret ve numarası (TS  11322 şeklinde),

- Mamulün adı (Dondurulmuş limon suyu konsantresi),

- Tipi,

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

- Anma dolum kütlesi (mL veya L olarak),

- Firmaca tavsiye edilen tüketim tarihi (ay ve yıl olarak).

Bu bilgiler gerektiğinde, Türkçe’nin yanı sıra yabancı dillerde de yazılabilir.

## 6.3	Muhafaza ve taşıma

Dondurulmuş limon suyu konsantresi -18°C’den daha yüksek sıcaklıklarda depolanmamalı, taşınmamalı ve ambalajların doğrudan güneş ışığı almasından kaçınılmalıdır.

# 7	Çeşitli hükümler

İmalatçı veya satıcı bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği Dondurulmuş limon suyu konsantresi için istendiğinde standarda uygunluk belgesi vermeye veya göstermeye mecburdur. Bu belgede satış konusu dondurulmuş limon suyu konsantresinin ;

- Madde 4’ teki özelliklerde,

- Madde 5 ve Madde 6’daki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış olduğunun belirtilmesi gerekir.

Not - 	Bu standardda yer almayan hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin hükümlerine göre işlem yapılır.

# Yararlanılan kaynaklar

1 	Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (Tebliğ No: 2014/34)

2	Codex Standard For Pulpy Nectars of Certain Small Fruits Preserved Exclusively by Physical Means

3 	Codex General Standard for Fruit Juices and Nectars, Codex Stan 247-2005

4.	Lea, A.G.H., Rother, A., Eilis, I., KSK - Values, The complete manual, 1987

5.	Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği (30.06.2013 tarih ve 28693 sayılı Resmi Gazete)

6.	Artık, N. ve Velioğlu, S., 1992 Meyve Suyunun Kimyasal Bileşimi, İşleme ve Depolama Sırasında Değişmesi Meyve Suyu Endüstrisinde Kalite Kontrolu Semineri Gıda Araştırma Fonu Yayın No:1

7.	Schobinger,U., 1982  	 Meyve ve Sebze Suyu Üretim Teknolojisi (Çeviren: Jale Acar) Hacettepe üniversitesi Yayını.

8.	Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2014/47)

9.	Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Sırasında  Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/48)